- 原料药HRS-1234临床备样生产信息

绝密▲长期

编号：DP-CP-PLS-X2534

江苏XX医药股份有限公司

时间：2026年02月

目录

原料药HRS-1234临床备样生产信息	1

1.简介	3

2.产品的基本性质	3

3.工艺	4

3.1.工艺描述	4

3.2.得量收率范围	5

3.3.存放条件	6

3.4.设备清洗残留物溶解度信息	6

3.5.设备清洗残留物基本信息	7

3.6.设备清洗方法	7

3.7.设备需求	7

3.8.物料信息	9

3.9.安全评估	9

3.10.安全风险分析及控制	9

3.11.质量风险分析及控制	9

4.共线评估所需资料	9

4.1.降解途径	9

4.2.日剂量	9

4.3.产品毒性信息	10

4.4.产品NOAEL、F值	10

- 简介

HRS-1234是，本品初步拟定用于实体瘤的治疗，属于原料药，规格为原料药，已于申报临床，申报注册分类为化1类新药，，目前本项目正在I期临床阶段。

原料药HRS-1234计划于2026年03月在642/646车间进行临床样品的生产，本次计划生产1批，用于临床I期试验，预计批量0.42~9.22kg。

为了便于生产厂区了解该产品特性，以及进行共线产品清洗评估，现总结该产品的基本信息、工艺信息、设备信息、物料信息、拟定临床日剂量和临床前毒理信息等。

- 产品的基本性质

产品结构：

分子式：

分子量：

项目名称：

项目代码：

产品物料编码：

化学名：

-中文：

化学文摘（CAS）号：N/A

性状：本品应为白色至黄色粉末。

溶解性：在甲醇中微溶，在水中以及0.1mol/L盐酸溶液中几乎不溶。

PDE：1.80mg

结构特点：

微生物/内毒素控制：N/A

制剂剂型：口服速释片剂

给药途径：口服

是否肿瘤药物：是

是否细胞毒药物：否

是否激素类药物：否

是否青霉素类药物：否

是否高致敏药物：否

是否高活性药物：否

灭活方法：无需灭活

- 工艺

  - 工艺描述

    - 合成路线图

    - 工艺描述

以 1234-4 和 HRS-1234 SMC 为起始物料，通过 Suzuki 偶联反应，得到中间体 1234-3；中间体 1234-3 在酸催化条件下，脱除叔丁基亚磺酰胺保护基，脱除保护基后的仲胺与盐酸成盐得到中间体 1234-2 HCl；中间体 1234-2 HCl 与起始物料 HRS-1234 SMD 进行酰胺缩合反应，得到中间体 1234-1；中间体 1234-1 在强碱条件下，脱除苄基保护基得到 HRS-1234 粗品，最后乙腈水精制后得到 HRS-1234 原料药成品。

步骤1:1234-3的制备

| 投料 |  |
| --- | --- |
| 氮气保护 | 管道氮气置换3次，持续通入高纯氮气。 |
| 反应 | 反应2h后，每隔1h开始TCL过控。 |
| 溶液配制 | 氯化钠溶液配制：向物料桶中加入（10*1234-4投料量L）纯化水及（1234-4投料量*1kg）氯化钠，搅拌均匀，再配制1份。 |
| 取样 | 取1ml反应液+1ml乙酸乙酯，混匀分层后取上层。 |
| TLC点板 |  |
| 萃取 |  |
| 甩滤 |  |
| 浓缩 |  |
| 浓缩后油状物保存及转移 |  |
| 包装 | 浓缩结束后，物料在旋蒸瓶中，扎口密封，2-8℃保存，用于下步投料。 |

步骤2:1234-2HC1的制备

| 投料 |  |
| --- | --- |
| 氮气保护 | 管道氮气置换3次。 |
| 反应 |  |
| TLC检测条件 | 硅胶GF254薄层板，展开剂：DCM:MeOH=20:1，原料1234-3,Rf=0.4,产物1234-2HCl,Rf=0.1，254nm显色），点板显示1234-3不再减少则视为反应结束。 |
| 溶液配制 | 在物料桶中，依次加入（2.8*1234-4投料量/14/L）二氧六环，（2.8*1234-4投料量/14*3/L）甲醇，（2.8*1234-4投料量/14*10/L）甲基叔丁基醚，搅拌均匀备用。 |
| 冲析 |  |
| 干燥 | 50-55℃鼓风干燥（鼓风干燥箱：DE64201/DE64601）。每隔5h翻料一次，干燥至恒重（干燥时间10h，每隔1h称重，重量减少范围小于4%）。 |
| 包装及保存 |  |

  - 得量收率范围

表1得量收率范围

| 名称 | 参考得量范围 | 参考收率范围 |
| --- | --- | --- |
| 1234-3 | 9.72~36.44kg | 80-300% |
| 1234-2HCl | 3.08~8.24kg | 两步30-80% |
| 1234-1 | 1.61~9.71kg | 40-90% |
| HRS-1234粗品 | 0.64~9.71kg | 40-100% |
| HRS-1234成品 | 0.42~9.22kg | 65-95% |

  - 存放条件

（包括中间体、中间产品以及成品的存放条件、包装方式、有效期/复测期）

表2中间体及成品的存放条件

| 中间体/成品 | 包装方式 | 存放条件（温度、湿度、是否避光） | 有效期/复测期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1234-3 | 旋蒸瓶 | 密封，2-8℃保存 | 15天 |
| 1234-2HCl | 双层聚乙烯薄膜袋外加铝箔袋 | 密封，2-8℃保存 | 15天 |
| 1234-1 | 双层聚乙烯薄膜袋外加铝箔袋 | 密封，2-8℃保存 | 15天 |
| HRS-1234粗品 | 双层聚乙烯薄膜袋外加铝箔袋 | 避光，密封，冷藏（2-8℃）保存 | 1个月 |
| HRS-1234成品 | 双层聚乙烯薄膜袋外加铝箔袋 | 避光，密封，冷冻（-20±5℃）保存 | 1年 |

  - 设备清洗残留物溶解度信息

残留物溶解度结果如下表（酸或碱水溶液的清洁方式优于溶剂清洁，三类溶剂优于二类溶剂）。

表3溶解度信息

| 名称 | 物料酸碱性 | 溶剂 | 温度 | 溶解度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234-3 | 中性 | 乙醇 | 25℃±2℃ | 溶解 |
|  |  | 丙酮 | 10~30℃ | 易溶 |
| 1234-2HCl | 中性 | 乙醇+水 | 25℃±2℃ | 易溶 |
| 1234-1 | 中性 | 丙酮 | 25℃±2℃ | 易溶 |
| HRS-1234粗品 | 中性 | 丙酮+2N三氟乙酸水溶液 | 25℃±2℃ | 易溶 |
| HRS-1234成品 | 中性 | 丙酮+2N三氟乙酸水溶液 | 25℃±2℃ | 易溶 |

  - 设备清洗残留物基本信息

    - 1234-3

化学结构：

结构特点：

分子式：

分子量：

  - 设备清洗方法

根据溶解度数据，本产品的设备清洗方法如下：

预清洗：使用纯化水冲洗设备内表面，去除可见残留物；

主清洗：使用丙酮/乙醇溶液（1:1）进行循环清洗，清洗时间不少于15分钟，清洗温度25±5℃；

最终清洗：使用纯化水冲洗至中性（pH6~8），电导率符合要求；

干燥：使用洁净压缩空气吹干或自然干燥；

检查：目视检查设备内表面，确认无可见残留物。

  - 设备需求

表5设备需求

| 步骤 | 设备规格 | 岗位操作 | 需求最小搅拌体积 | 需求最小测温体积(动态)，若测不到增加底部测温 | 材质 | 匹配设备 | 规格型号 | 主残留物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234-3生产 直接连投 | 500L反应釜 | 投料，反应 | 240L | 140L | 搪玻璃 | RE64202/RE64602 | 500L | 1234-3 |
|  | 1000L反应釜 | 萃取分液 | 300L | 300L | 搪玻璃 | RE64215/RE64617 | 1000L | 1234-3 |
|  | 离心机 |  |  |  | 不锈钢HALAR | CT64611/CT64214 | 800 | 1234-3 |
|  | 500L反应釜 | 浓缩 | /o | /o | /o | RE64202 | 500L | 1234-3 |
|  | 50L旋蒸 | 浓缩 | /o | /o | /o | EE64218/EE64211 | 50L | 1234-3 |
| 1234-2HCl生产 | 500L反应釜 | 反应，冲析 | 120L | 120L | 搪玻璃 | RE64202 | 500L | 1234-2HCl |
|  | 离心机 | 冲析甩滤 | /o | /o | /o | CT64611/CT64214 | 800 | 1234-2HCl |
|  | 鼓风干燥箱 | 鼓风干燥 | /o | /o | /o | DE64201/DE64601 | 48盘 | 1234-2HCl |
| 1234-1生产 | 200L反应釜 | 反应 | 80L | 80L | 搪玻璃 | RE64206/RE64606 | 200L | 1234-1 |
|  | 500L反应釜 | 冲析，分液 | 280L | 280L | 搪玻璃 | RE64202 | 500L | 1234-1 |
|  | 离心机 | 甩滤 | /o | /o | /o | CT64611/CT64214 | 800 | 1234-1 |
|  | 物料桶 | 配氯化钠水溶液 | /o | /o | /o | CT64611/CT64214 | 800 | 1234-1 |
|  | 离心机 |  |  |  | 不锈钢HALAR | CT64611/CT64214 | 800 | 1234-1 |
|  | 层析柱 | 柱层析 | /o | /o | /o | PF64203 | 500*2000mm | 1234-1 |
|  | 500L反应釜 | 浓缩 | 100L | 100L | 搪玻璃 | RE64202 | 500L | 1234-1 |

  - 物料信息

| 物料名称 | 规格/级别 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1234-4 | 原料药级 | 起始物料 |
| 氯化钠 | 分析纯 | 溶液配制 |
| 乙酸乙酯 | 工业级 | 萃取溶剂 |
| 二氧六环 | 工业级 | 反应溶剂 |
| 甲醇 | 工业级 | 溶剂 |
| 甲基叔丁基醚 | 工业级 | 析晶溶剂 |
| 纯化水 | CP级 | 工艺用水 |
| 氮气 | 高纯氮（≥99.9%） | 保护气体 |

  - 安全评估

本产品生产涉及的主要安全风险包括：

易燃易爆：有机溶剂（甲醇、乙酸乙酯、二氧六环、甲基叔丁基醚），操作区域需远离火源，配备防爆设施；

毒性暴露：甲醇（视神经毒性）、二氧六环（潜在致癌性），操作人员需佩戴适当PPE；

缺氧风险：氮气保护操作需注意密闭空间缺氧；

超温风险：反应过程需监控温度，防止超温引发安全事故。

  - 安全风险分析及控制

| 风险环节 | 风险描述 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 投料操作 | 粉尘暴露/化学品溅洒 | 局部排风、N95口罩、防化服 |
| 反应过程 | 超温/超压 | 实时温度监控、冷却系统 |
| 离心/甩滤 | 溶剂蒸气暴露 | 密闭操作、局部排风 |
| 干燥操作 | 粉尘/溶剂释放 | 通风橱内操作 |
| 废液处理 | 环境污染 | 分类收集、委托处理 |

  - 质量风险分析及控制

| 风险环节 | 质量风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 起始物料 | 杂质引入 | 入厂检验、COA审核 |
| 反应过程 | 反应不完全 | TLC/HPLC监控反应终点 |
| 萃取分液 | 产品损失 | 控制分液操作，避免乳化 |
| 浓缩 | 分解/降解 | 控制温度≤60℃ |
| 干燥 | 溶剂残留 | 控制干燥温度和时间 |
| 包装储存 | 降解/污染 | 密封、避光、低温保存 |

- 共线评估所需资料

  - 降解途径

根据强制降解试验结果：

酸性降解：0.1mol/LHCl，60℃/4h，降解约5%，主要杂质为Imp-A

碱性降解：0.1mol/LNaOH，60℃/2h，降解约8%，主要杂质为Imp-B

氧化降解：3%H₂O₂，室温/2h，降解约3%，主要杂质为Imp-C

光降解：4500Lx±500Lx/10天，略有降解

热降解：60℃/10天，稳定性良好

湿降解：RH90%±5%/10天，略有吸湿但化学稳定

  - 日剂量

剂型：口服速释片剂

给药方案：每日一次（QD），口服

给药周期：21天为一个治疗周期

拟定起始剂量：待I期临床方案确定

拟定最高剂量：待I期临床爬坡结果确定

日剂量参数：待临床方案最终确定后用于清洗验证计算

  - 产品毒性信息

根据临床前毒理学研究：

单次给药毒性：小鼠静脉给药LD₅₀约XXmg/kg，主要毒性靶器官为肝脏

重复给药毒性：大鼠28天NOAEL为XXmg/kg/天，主要反应为体重增长减缓、转氨酶升高

遗传毒性：Ames试验、染色体畸变试验均为阴性

生殖毒性：尚未进行系统研究

安全药理学：对hERG钾通道无显著抑制（IC₅₀>30μM）

动物药代：大鼠口服生物利用度约XX%，半衰期约X~X小时

  - 产品NOAEL、F值

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 动物种属 | SD大鼠/Beagle犬 |
| 给药途径 | 灌胃（口服） |
| NOAEL（大鼠） | XXmg/kg/天（28天重复给药） |
| NOAEL（犬） | XXmg/kg/天（28天重复给药） |
| F值（安全系数） | ≥10（参照ICHS9肿瘤药物指南） |
| 人体等效剂量（HED） | XXmg/kg（体表面积折算） |
| 临床起始剂量 | XXmg（NOAEL折算后×安全系数） |